Пристрій для   намотування спіралей   і  пружин

Пристрій для   намотування спіралей   і  пружин     складається  з  двох  брусочків 1, виготовлених з дерева твердих порід. На брусочках роблять півкруглі пази. Коли з'єднати брусочки, два пази утворюють наскрізний круглий отвір куди вставляють рукоятку 2 з твердого стального дроту, діаметр якого повинен відповідати внутрішньому діаметру спіралі чи пружини. Отвір у брусочках повинен відповідати зовнішньому   діаметру   спіралі чи пружини. Кінець рукоятки 3 розпилюють і в цей розпил заправляють дротину чи провід 4,з якого намотують спіраль чи пружину. Весь пристрій вставляють у лещата.