Пристрій     для     прямолінійного      різання     оргскла

- полозок;

- проріз у полозку;

- болт-повзунок;

- пересувна рейка;

- повздовжня лінійка;

- поперечна лінійка;

- поле.

Пристрій     для     прямолінійного      різання     оргскла зображено на даному мал.  На фанеру  або столярну  плиту і завтовшки 10—12 мм з трьох боків приклеюють дерев'яні лінійки  з  міліметровими  поділками.   Поле  пристрою обклеюють бавовняним сукном або фланеллю. У верхній частині поля встановлюють порожнистий полозок з вирізом для болта. Цим болтом закріплюється пересувна регулююча рейка, яка також має поділки.

Оргскло, пластик, полістирол чи будь-який інший листовий пластичний матеріал кладуть на покрите сукном поле І, визначивши необхідні розміри за допомогою лінійок з поділками, притискають пересувною рейкою в місці відрізання. Потім ножем, призначеним для різання оргскла,  відрізають пластину потрібної форми і розмірів.