# Настройки BIOS SETUP

BIOSи для материнських плат сьогодні роблять ряд фірм: Award Software, Phoenix Software, American Megatrend Inc., і ці BIOS'и відрізняються як зовнішнім виглядом і багатством пропонованих настройок, так і назвою самих настройок, проте суть регульованих параметрів як правило незмінна. Ми з Вами розглянемо настройки на прикладі назв пунктів з найпоширенішого сьогодні Award BIOS.

Отже, для того, щоб запустити програму "BOIS Setup" необхідно на етапі старту комп'ютера натискувати деяку послідовність клавіш, про що комп'ютер інформує при старті. Як правило це клавіша "Del", проте зустрічаються і інші комбінації клавіш: "Alt-Crtl-Esc", "F2", "F10" і рідше інші.

Ті настройки, які Ви можете зробити, можна умовно розділити на дві частини: ті, які необхідно виконати для того, щоб комп'ютер нормально працював, і ті, які можуть допомогти Вам оптимізувати систему, допомогти в конфігуруванні.

Вікно, яке Ви побачите на екрані містить список розділів, кожний з яких присвячений деяким настройкам. Ми розглянемо з Вами ці розділи і так само ті настройки, які можуть Вам зустрітися в цих розділах. Потрібно розуміти, що ті настройки, які є в BIOS Setup вашого комп'ютера визначаються лише бажанням виробника Вашої материнської плати, так що ряд перерахованих нижче настройок може бути просто відсутня на Вашому комп'ютері, а інші - трохи інакше називатися. Отже, вибираємо перший розділ - Standard BIOS Setup. Тут зосереджені базові настройки, які Вам необхідно виконати для того, щоб зібраний комп'ютер нормально працював. Давайте розглянемо параметри, настроюється в цьому розділі.

## Розділ STANDART BIOS SETUP

Зовнішній вигляд типового вікна, яке ви бачите, вибравши пункт STANDART BIOS SETUP, зображене на малюнку.

Спершу слід настроїти дату і час, що взагалі кажучи не є обов'язковим, але проте бажано.

Потім слід настроїти параметри підключених жорстких дисків. Взагалі кажучи для кожного встановленого жорсткого диска слід настроїти кількість головок, циліндрів і секторів, і так само застосований спосіб трансляції, проте сучасні BIOS'и не вимагають від користувача настройки цих параметрів вручну - є механізм автовизначення. Для кожного з наявних дисків можна або одного разу виконати автовизначення, або настроїти для даного диска "автовизначення" при старті системи, тоді при кожному завантаженні комп'ютер буде сам виконувати автовизначення типу підключеного диска, що до речі займає якийсь час і дещо сповільнює завантаження системи.

Потім необхідно настроїти, якого типу дисководи підключені до Вашого комп'ютера. Під дисководом "A" розуміється перший дисковод (крайній на шлейфі, пригадайте підключення дисководів) а під дисководом "В" - другий дисковод на шлейфі. Ніякого механізму автовизначення не передбачено - цю настройку слід виконати вручну якщо Ви хочете, щоб підключений(і) дисковод(и) працював(ли). Настройка Floppy 3 Mode Support необхідна для спеціальних дисководів, що є японським стандартом, і повинна бути встановлена в Disable (Відключено).

Далі слід настроїти тип вживаної відеоплати, що взагалі кажучи є чистою умовністю, оскільки вже років 13 щонайменше всі комп'ютери обладнані відеоплатою стандарту EGA/VGA (Пригадайте стандарти відеоплат).

І, нарешті, остання настройка в цій секції BIOS Setup - Halt On - по яких помилках зупиняти завантаження. Варіанти: "All Error" (зупиняти завантаження і пропонувати користувачу натискувати якусь клавішу з будь-якої виниклої в процесі старту помилці), "All, but KeyBoard" (зупиняти завантаження будь-якої помилки, окрім помилок клавіатури), "All, but Disks" (зупиняти завантаження з будь-якої помилки, окрім помилок дисків), "All, but Key&Disks" - сукупність двох попередніх настройок.

## Розділ BIOS FEATURES SETUP

Virus Warning (Попередження про вірус) - дозвіл цього параметра забороняє будь-який запис в завантажувальний сектор жорсткого диска без дозволу користувача. Він введений для захисту від так званих boot-вірусів, що вражають завантажувальний сектор. Рекомендую не дозволяти цей параметр, оскільки іноді запис в цю область необхідна, наприклад при установці операційної системи, а забути про те, що своїми руками заборонив записувати в завантажувальну область нескладно (наприклад, Windows 98 при установці "зависає", якщо Virus Warning встановлений в Enable, при цьому на екрані з'являється чорний квадрат). З вірусами ж потрібно боротися спеціальним програмним забезпеченням. Параметр може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

CPU Internal Cache/External Cache (Внутрішній/зовнішній кеш процесора) - дозволяється/забороняється внутрішній або зовнішній кеш процесора. Забороняти який-небудь вид кеш-пам'яті слід тільки у разі потреби штучно сповільнити роботу комп'ютера, наприклад для запуску дуже старого додатку, або якщо при перегріві процесора вийшов з ладу один з рівнів кеша. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

CPU Level 1 Cache/CPU Level 2 Cache (Кеш процесора першого рівня/Кеш процесора другого рівня) - дозволяється/забороняється кеш першого рівня або кеш процесора другого рівня. Те ж, що і попередній параметр.

CPU Level 2 Cache ЕСC Check (Включити ЕСC для кеш-пам'яті процесора 2 рівня) - параметр може бути присутній тільки для плат з процесорами архітектури Pentium II. Дозволяти його є значення тільки в тому випадку, якщо встановлений процесор класу Pentium II має кеш-пам'ять другого рівня з можливістю ЕСC контролю. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

CPU Fast String (Швидкі операції з рядками) - Дозвіл цього параметра дозволяє використовувати деякі специфічні особливості архітектури сімейства Pentium Pro (Pentium II, Deshutes і т.п.), зокрема, можливість кешування операцій з рядками. Треба тільки розуміти, що і в самій програмі повинні бути виконані умови для включення цього механізму. Ці умови вказані в документації на будь-який процесор даного сімейства. Параметр рекомендується залишати в положені "Дозволено". Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Quick Power On Self Test (швидкий тест комп'ютера після включення живлення) - дозвіл цього параметра приводить до значного скорочення часу на початкове тестування комп'ютера BIOS'ом, особливо при значних об'ємах оперативної пам'яті. Слід тільки врахувати, що пам'ять, наприклад, в цьому випадку не тестується, а тільки перевіряється її розмір. Втім, запуск сучасної операційної системи - значно кращий тест пам'яті, ніж тест, який проводиться BIOS. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Boot Sequence (послідовність завантаження) - параметр встановлює послідовність опиту пристроїв, з яких може бути завантажена операційна система. Ці пристрої позначаються або буквами для фізичних жорстких дисків і звичайних дисководів, або назвою пристрою - CD-ROM для накопичувачів CD-ROM, LS для накопичувачів LS-120 на 120 Mb або ZIP для накопичувачів ZIP IDE на 100 Mb. Для сучасних версій BIOS можливі значення можуть виглядати так: "A,C"; "С only"; "CD-ROM, С"; "С, А"; "D, А"; "LS/ZIP, С" і т.д.

Boot Up System Speed (швидкість системи після завантаження) - швидкість системної шини і відповідно, процесора після включення комп'ютера. Параметр використовується для штучного зниження швидкості комп'ютера через старі програми і/або плату розширення. Може приймати значення: * High - номінальна швидкість процесора і номінальна частота системної шини * Low - знижена швидкість процесора і частота системної шини

Gate A20 Option (варіант включення шини A20) - параметр дозволяє керувати способом включення адресної шини A20 і, тим самим, звертатися до пам'яті за 1 мегабайтом. Цей параметр в сучасній платі не керується користувачем і завжди в значенні Fast. Може приймати значення:

* Fast - управління здійснюється chipset, що підвищує швидкість роботи

* Normal - управління здійснюється через контролер клавіатури

Swap Floppy Drive (перестановка дисководів) - якщо дозволений, то дисководи А і B як би міняються місцями. Тобто, не міняючи дисководи місцями на кабелі, можна привласнити їм протилежні буквені значення. Має сенс тільки за наявності 2-х дисководів в комп'ютері і необхідності такого "перевороту". Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Boot Up Floppy Seek (пошук завантажувального дисковода після включення комп'ютера) - якщо цей параметр дозволений, то BIOS звертається до кожного дисковода на предмет розпізнавання його формату (40 або 80 доріжок він підтримує). Оскільки вже з 1993 року дисководи на 40 доріжок не випускаються, не слід дозволяти цей параметр, оскільки BIOS кожного разу витрачатиме декілька секунд на з'ясування формату дисковода. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Boot Up NumLock Status (включення цифрової клавіатури по включенню комп'ютера) - дозвіл цього параметра включає індикатор NumLock і цифрова клавіатура генерує коди цифр і знаків, в противному випадку генеруються коди стрілок, Ins, Del і т.д. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Typematic Rate Setting (установка швидкості введення символів) - дозволяє або забороняє установку швидкості повторення введення символів клавіатурою при натисненій клавіші. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонене

Typematic Rate (Chars/Sec) (частота повторення симв/сек) - параметр надає дію тільки в тому випадку, якщо дозволений Typematic Rate Setting. Частота повторення має ряд фіксованих значень, які і може приймати цей параметр:

* 6, 8, 10,12, 15, 20, 24 або 30

Typematic Delay (Msec) (затримка повторення в msec) - встановлює значення затримки від моменту натиснення клавіші до початку повторення символу клавіатурою. Надає дію тільки в тому випадку, якщо дозволений Typematic Rate Setting. Значення може бути вибрано з ряду:

* 250, 500, 750 або 1000

PS/2 Mouse Function Control (управління функціями порту миші PS/2) - дозвіл цього параметра віддає IRQ12 тільки для порту миші PS/2. В противному випадку, за відсутності підключеної до комп'ютера миші з інтерфейсом PS/2, IRQ12 вільне для інших пристроїв. Рекомендується встановлювати значення Auto. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено і IRQ12 зайнято.

* Auto - BIOS визначає присутність або відсутність PS/2 миші.

64MB OS/2 Onboard Memory > 64MB (вибір значення для OS/2, якщо пам'яті більше, ніж 64 Mb) - вимагає дозволу при виконанні двох умов - в комп'ютері встановлено більше, ніж 64 Mb пам'яті і використовується OS/2 як операційна система. Річ у тому, що операційна система IBM OS/2 вимагає для нормального функціонування при об'ємі пам'яті, більш 64Мб цієї спеціальної настройки. Оскільки у більшості користувачів не встановлена ця операційна система :), то і значення як правило повинне стояти Disable. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

PCI/VGA Palette Snoop (коректування палітри VGA відеокарти на PCI) - параметр слід дозволяти тільки в тому випадку, якщо на екрані некоректно відображаються кольори. Як правило, цей ефект може виникати при використовуванні старовинної відеоплати і нестандартних пристроїв, що працюють разом з відеоплатою. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Video ROM BIOS Shadow (відео BIOS в пам'ять) - дозвіл цього параметра приводить до перенесення відео BIOS з ПЗП (постійного запам”ятовуючого пристрою) на відеокарті в основну пам'ять комп'ютера, що значно прискорює роботу з відео BIOS (це необхідно і видно в DOS). Прискорення пояснюється як і тим, що звернення до ПЗП набагато повільніше, ніж до ОЗУ, так і тим, що звернення до ПЗП, як правило, виконується  8-ми розрядним способом, а до ОЗУ - 64-х розрядним. Враховуючи, що сучасні операційні системи практично не користуються BIOS'ом відеоплати, то і параметр практичної цінності сьогодні не має. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Floppy Disk Access Control (R/W) (управління читанням/записом на гнучкий диск) - дозвіл цього параметра дозволяє записувати інформацію на дискету, в противному випадку дискету можна тільки читати. Параметр слід використовувати для захисту від несанкціонованого копіювання даних з комп'ютера. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Report No FDD For WIN 95 (повідомлення про відсутність накопичувача на гнучких дисках для Windows 95). Річ у тому, що навіть у тому випадку, коли у Вас в комп'ютері немає дисковода, Windows 95 все одно бачить і намагається звертатися до деякого пристрою "А: змінний диск", який не відповідає на запити системи і сильно уповільнює роботу з комп'ютером. Параметр використовується, як правило, в комп'ютерах без флопі-дисковода. При виборі Yes і одночасному виборі Disable в параметрі Onboard FDC Controller (про цей параметр далі), Windows 95 звільнить IRQ 6, займане контролером флопі-дисковода, для використовування іншими пристроями. Може приймати значення:

* Yes - звільнити IRQ 6

* No - не звільняти (незалежно від того, чи є флопі-дисковод чи ні)

Delay IDE Initial (затримка ініціалізації IDE пристрою) - в даному параметрі встановлюється значення часу (в секундах) протягом якого IDE пристрій не опитуватиметься BIOS'ом після включення живлення або скидання. Це необхідно для того, щоб жорсткий диск міг встигнути розкрутитися і ініціалізуватися. Ненульове значення параметра рекомендується встановлювати тільки у разі застосування яких-небудь старих жорстких дисків або приводів CD-ROM. Параметр приймає значення в діапазоні від 0 до 30 сек., залежно від виробника материнської плати.

## Розділ CHIPSET FEATURES SETUP

В цій секції більшість параметрів настроює продуктивність системи, в першу чергу це торкається настройок пам'яті. При зміні цих параметрів Ваш комп'ютер може працювати швидше, але при цьому можлива нестабільність в роботі, у такому разі зроблені зміни слід повернути.

### Установка параметрів для FPM DRAM, EDO DRAM і Synchronous DRAM

AUTO Configuration (автоматична конфігурація) - має 3 значення

* 60 ns - встановлює параметри доступу для DRAM з швидкодією 60 ns

* 70 ns - те ж для пам'яті з швидкодією 70 ns

* Disabled (заборонена) - дозволяє встановити будь-які можливі параметри доступу до DRAM пам'яті, відкриваючи тим самим доступ до решти перерахованим нижче настройок.

DRAM RAS# Precharge Time (час попереднього заряду по RAS) - Ця функція дозволяє визначити кількість тактів системної шини для формування сигналу RAS. Зменшення цього значення збільшує швидкодію, але надмірне для конкретної пам'яті зменшення може привести до збоїв. Приймає значення:

* 3

* 4

DRAM R/W Leadoff Timing (число тактів при підготовці виконання операції читання/запису) - визначає число тактів на шині до виконання будь-яких операцій з DRAM. Знову таки, чим менше, тим швидше, але може страждати стабільність. Параметр може приймати значення:

* 8/7 - вісім тактів для читання і сім тактів для запису

* 7/5 - сім тактів для читання і п'ять тактів для запису

DRAM RAS to CAS Delay (затримка між RAS і CAS) - Під час доступу до пам'яті звернення до стовпців і рядків виконуються окремо один від одного. Цей параметр і визначає відставання одного сигналу від іншого. Параметр може приймати значення:

* 3 - три такти затримки

* 2 - два такти затримки

Зменшення значення збільшує швидкодію, але може принести шкоду стабільності.

DRAM Read Burst Timing (час пакетного читання пам'яті) - Запит на читання і запис генерується процесором в чотири роздільні фази. В першій фазі ініціюється звернення до конкретної області пам'яті, а в тих, що залишилися відбувається власне читання даних. Параметр може приймати значення:

* x2222 - два такти затримки

* x3333 - три такти затримки

* x4444 - чотири такти затримки

Зменшення сумарної кількості тактів збільшує швидкодію.

Speculative Leadoff (випереджаюча видача сигналу читання) - дозвіл цього параметра дозволяє видавати сигнал читання трохи раніше, ніж адреса буде декодована. Цей прийом знижує загальні витрати часу на операцію читання. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Turn-Around Insertion (затримка між циклами) - Якщо цей параметр дозволений (Enabled), то між двома послідовними циклами звернення до пам'яті включається один додатковий такт. Дозвіл зменшує швидкодію, але збільшує достовірність при операціях читання/запису. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Data Integrity (PAR/ECC) (цілісність даних) - дозволяє/забороняє контроль пам'яті на помилки. Вид контролю встановлюється параметром DRAM ЕСC/PARITY Select. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

DRAM ЕСC/PARITY Select (режим корекції помилок/перевірка по парності) - Параметр з'являється тільки в тих материнських платах, в яких chipset підтримує ЕСC і лише в тому випадку, якщо встановлені модулі пам'яті з істинною парністю. Може приймати значення:

* Parity - у разі виникнення помилки на монітор видається повідомлення про збій по парності в пам'яті і робота комп'ютера зупиняється

* ЕСC -Error Control Correction- у разі виникнення одиночної помилки вона виправляється і робота продовжується. Якщо має місце не одиночна помилка, то робота комп'ютера також припиняється. Слід тільки врахувати, що за даними Intel, швидкість обміну з пам'яттю при включенні цього режиму зменшується приблизно на 3%

Fast RAS# to CAS# Delay (інтервал між RAS і CAS) - При регенерації пам'яті рядки і стовпці адресуються окремо, тому цей параметр встановлює інтервал між сигналами RAS і CAS.

SDRAM Configuration (Конфігурація SDRAM) - параметром визначається, чи повинна програма BIOS сама визначати тимчасові характеристики доступу до пам'яті на підставі інформації з блоку SPD (невелика область пам'яті на модулі DIMM, де зберігаються необхідні для модуля параметри роботи) або дозволити це зробити користувачу. Може приймати значення:

* SPD - параметри доступу встановлюються по SPD

* 7 ns (143 Mhz) - параметри доступу встановлюються BIOS як для пам'яті з часом доступу 7 ns і частотою шини 143 MHz

* 8 ns (125 Mhz) - параметри доступу встановлюються BIOS як для пам'яті з часом доступу 8 ns і частотою шини 125 MHz

* Disabled - встановлюються користувачем

SDRAM RAS Precharge Time (Синхронна пам'ять - час попереднього заряду) - параметр дозволяє визначати швидке або повільне накопичення заряду по RAS до початку циклу регенерації пам'яті. Установка значення Fast збільшує швидкодію, але Slow підвищує стабільність роботи комп'ютера, тому значення Fast слід встановлювати у разі упевненості в пам'яті. Може приймати значення:

* Fast -бистро

* Slow - поволі

SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS ) (Синхронна пам'ять - затримка CAS/От RAS до CAS) - цей параметр дозволяє комбінувати між тривалістю сигналу CAS і затримкою між сигналами RAS і CAS. Значення цього параметра залежить від характеристик SDRAM, застосованої в материнській платі, змінювати цей параметр варто вкрай обережно - чим менше тактів, тим вища швидкодія, але може страждати стабільність. Може приймати значення:

* 2/2

* 3/3

SDRAM CAS to RAS Delay (затримка між CAS і RAS) - параметр визначає значення затримки після видачі сигналу RAS до появи сигналу CAS для синхронної пам'яті. Чим менше це значення, тим швидше доступ до пам'яті. Проте змінювати його слід обережно. Параметр може приймати значення:

* 3 - три такти затримки

* 2 - два такти затримки

SDRAM CAS# Latency (затримка CAS для SDRAM) - Встановлює значення затримки видачі сигналу CAS для SDRAM. Менше значення збільшує продуктивність системи. Може приймати значення:

* 2T

* 3T

DRAM Idle Timer (Таймер пасивного стану пам'яті) - цим параметром встановлюється час (в тактах) до закриття всіх відкритих сторінок пам'яті. Впливає як на EDO так і на SDRAM пам'ять. Може приймати значення 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 32.

Snoop Ahead (Передбачення) - дозвіл цього параметра дозволяє потоковий обмін даними між PCI і пам'яттю. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Host Bus Fast Data Ready (Швидка готовність даних на шині) - дозвіл цього параметра дозволить знімати дані з шини одночасно з їх вибіркою. В противному випадку дані утримуватимуться на шині один додатковий такт. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Refresh RAS# Assertion (завдання RAS для регенерації) - Цим параметром встановлюється кількість тактів (тобто тривалість RAS) для циклу регенерації. Значення, що приймаються, визначаються якістю пам'яті і набором мікросхем (chipset). Менше значення збільшує продуктивність.

Memory Wait State (такти очікування до читання пам'яті) - параметр дозволяє встановити або зняти додатковий такт очікування до початку читання пам'яті. Для пам'яті типу EDO один такт завжди є за замовчуванням і установка значення Slow додає ще один такт очікування. Для SDRAM немає такту очікування за замовчуванням і установка Slow один такт вводить. Може приймати значення:

* Slow - додається один такт

* Fast - немає додаткового такту очікування

SDRAM Speculative Read (SDRAM випереджаюче читання) - дозвіл цього параметра дозволяє видавати сигнал читання трохи раніше, ніж адреса буде декодована. Цей прийом знижує загальні витрати часу на операцію читання. Іншими словами, процесор ініціюватиме сигнал читання одночасно з генерацією тієї адреси, де знаходяться необхідні дані. Сигнал читання сприймається контролером DRAM і, якщо параметр SDRAM Speculative Read дозволений, то контролер видасть сигнал читання до завершення декодування адреси. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Spread Spectrum Modulated (Спред модульованого спектру) - дозвіл цього параметра дозволяє зменшити електромагнітне випромінювання від комп'ютера за рахунок зменшення значення викидів сигналу тактового генератора. Зменшення може досягати 6%. Слід зауважити, що це може негативно відобразитися на роботі чутливих до форми сигналу пристроїв тому параметр рекомендується дозволяти тільки при випробуваннях комп'ютерів на електромагнітну сумісність. Проте на практиці дозвіл цього параметра може підвищити стабільність системи при розгоні (втім, може і знизити :)). Але проте іноді слід спробувати. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

### Установка параметрів для кешування

System BIOS Casheable (кешування області BIOS системи) - Дозвіл цього параметра приводить до появи можливості кешування області пам'яті за адресами системного BIOS з F0000h по FFFFFh в кеш-пам'ять. Параметр буде використаний тільки в тому випадку, якщо використовування кеш-пам'яті дозволено в розділі BIOS Features Setup. Якщо яка-небудь програма спробує виконати операцію запису на ці адреси, то система видасть повідомлення про помилку. Взагалі кажучи для сьогоднішніх операційних систем нехарактерно часто користуватися BIOS'ом, так що реальної користі як правило немає. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Video BIOS Cacheable (кешування області BIOS відеокарти) - Дозвіл цього параметра приводить до появи можливості кешування області пам'яті за адресами BIOS відеокарти з C0000H по C7FFFH в кеш-пам'ять. Параметр буде використаний тільки в тому випадку, якщо використовування кеш-пам'яті дозволено в розділі BIOS Features Setup. Якщо яка-небудь програма спробує виконати операцію запису на ці адреси, то система видасть повідомлення про помилку. Про ефективність цього параметра можна сказати те ж, що і для попереднього параметра. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

### Конфігурування шин PCI, AGP, портів введення-виведення і установка параметрів IDE контролера

Graphics Aperture Size (розмір графічної апертури для AGP) - в цьому параметрі указується максимальний розмір області пам'яті для використовування відеокартою з інтерфейсом AGP. Значення за умовчанням, встановлюване після включення живлення або скидання, 4 MB. Після ініціалізації BIOS'ом приймає значення, вибране виробником материнської плати (як правило, 64 MB). Дозволений ряд значень графічної апертури 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB і 256 MB.

PCI 2.1 Support (підтримка специфікації шини PCI 2.1) - при дозволі цього параметра підтримуються можливості специфікації 2.1 шини PCI. Специфікація 2.1 має дві основні відмінності від 2.0 - максимальна тактова частота шини збільшена до 66 MHz (спеціальна реалізація, не вживана в побутових материнських платах) і вводиться механізм моста PCI - PCI, що дозволяє зняти обмеження специфікації 2.0, згідно якої допускається установка не більш 4-х пристроїв на шині PCI. Забороняти цей параметр має сенс тільки при виникненні проблем після установки PCI плати (як правило, вони виникають тільки з достатньо старою платою). Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

8 Bit I/O Recovery Time (час відновлення для 8-ми розрядних пристроїв) - Параметр вимірюється в тактах процесора, і визначає, яку затримку система встановлюватиме після видачі запиту на читання/запис пристрою введення-виведення. Ця затримка необхідна, оскільки цикл читання/запису для пристроїв введення-виведення істотно довший, ніж для пам'яті. Окрім цього 8-ми розрядні пристрої введення-виведення самі по собі, як правило, повільніші за 16-и розрядні пристрої введення-виведення. Значення цього параметра за умовчанням 1 і його слід збільшувати тільки у разі установки в комп'ютер якого-небудь повільного 8-ми розрядного пристрою. Може приймати значення від 1 до 8 тактів.

16 Bit I/O Recovery Time (час відновлення для 16-ми розрядних пристроїв) - Параметр вимірюється в тактах процесора, і визначає, яку затримку система встановлюватиме після видачі запиту на читання/запис пристрою введення-виведення. Ця затримка необхідна, оскільки цикл читання/запису для пристроїв введення-виведення істотно довший, ніж для пам'яті. Значення цього параметра за умовчанням 1 і його слід збільшувати тільки у разі установки в комп'ютер якого-небудь повільного 16-ти розрядного пристрою. Може приймати значення від 1 до 4 тактів.

Memory Hole At 15M-16M ("дірка" в пам'яті всередині 15-го мегабайта пам'яті) - Дозвіл цього параметра призводить до того, що в пам'яті утворюється "дірка" між 15-им і 16-им Мегабайтом. Необхідно для дуже старої плати розширення, яка користувалася цими адресами пам'яті для своєї мети не знаючи, що коли ні будь в комп'ютері може бути так багато пам'яті :). Дозволяти цей параметр слід в тому випадку, якщо це потрібно в документації на встановлену в даному комп'ютері плату. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Рееr Concurrancy (паралельна робота) - Цей параметр дозволяє або забороняє одночасну роботу декількох пристроїв на шині PCI. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

PCI Delayed Transaction (затримана транзакція на PCI) - Присутність цього параметра означає, що на материнській платі є вбудований 32-бітовий буфер для підтримки подовженого циклу обміну на PCI. Якщо цей параметр дозволений, то доступ до шини PCI дозволений під час доступу до 8-ми розрядним пристроям на шині ISA. Це істотно збільшує продуктивність, оскільки цикл такого обігу на ISA займає 50-60 тактів шини PCI. При установці в комп'ютер плати, не підтримуючої специфікації PCI 2.1, цей параметр слід заборонити. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

### Настройки інтегрованих в материнську плату контролерів

Parallel Port Mode (ECP+EPP) (режим роботи паралельного порту) - параметр дозволяє задати режими роботи паралельного порту. Слід враховувати, що швидкість обміну для деяких пристроїв може бути істотно збільшена при правильній установці режиму роботи порту принтера, наприклад, для зовнішніх пристроїв зберігання інформації типу Iomega ZIP Drive LPT. Може приймати значення:

* Normal - звичайний інтерфейс принтера, також називається SPP

* ЕСP - порт з розширеними можливостями

* EPP - розширений порт принтера

* ЕСP + EPP- можна використовувати обидва режими

ЕСP DMA Select (вибір каналу DMA для режиму ЕСP) - параметр з'являється тільки при дозволі режиму ЕСP або ECP+EPP в Parallel Port Mode (ECP+EPP). Для нормальної підтримки режиму ЕСP вимагається задіювати канал DMA, який вибирається з каналів 1 або 3. Може приймати значення:

* 1 - канал 1

* 3 - канал 3

* Disabled - заборонено використовувати DMA

Onboard PCI IDE Enable (дозвіл роботи інтегрованого контролера IDE) - Цей параметр керує дозволом/забороною роботи кожного з двох каналів контролера IDE, встановленого на материнській платі. Може приймати значення:

* Primary - дозволена робота тільки першого каналу

* Secondary - дозволена робота тільки другого каналу

* Both - дозволена робота обох каналів

* Disable - заборонена робота обох каналів

Onboard FDC Controller (дозвіл роботи контролера накопичувача на гнучких дисках) - Цей параметр управляє дозволом/забороною роботи контролера накопичувача на гнучких дисках, встановленого на материнській платі. Може приймати значення:

* Enable - контролер дозволений

* Disable - контролер заборонений

Вибір режиму роботи кожного диска - Ці чотири параметри дозволяють встановлювати режими роботи кожного диска індивідуально або дозволити BIOS автоматичну установку самого високошвидкісного режиму для диска. Для кожного диска допустимі параметри однакові. Наприклад, для IDE 0 Master Mode допустимі значення: 0, 1, 2, 3, 4 і AUTO. Параметр UDMA може мати значення Auto або Disable.

## Розділ PnP/PCI Configuration Setup

В цій секції настроюється в першу чергу управління ресурсами, такими як переривання і канали прямого доступу до пам'яті.

PNP OS Installed (чи встановлена операційна система з підтримкою режиму Plug&Play) - Встановити Yes, якщо операційна система підтримує Plug&Play (наприклад, Windows 95) і No в противному випадку. Насправді це значить ось що: чи дозволити операційній системі управляти ресурсами або покласти цю функцію на BIOS. Вкрай рекомендується при використовуванні Windows встановити значення в "No" і у жодному випадку не дозволяти операційній системі займатися розподілом ресурсів - хай це робить BIOS. При установці "Yes" і використовуванні Windows 9x спостерігаються непередбачувані глюки з багатьма пристроями.

Resources Controlled (як управляються ресурси) - Якщо вибране AUTO, то BIOS сам автоматично призначить переривання і канали DMA всім пристроям, підключеним до шини PCI і ці параметри не з'являтимуться на екрані. В противному випадку всі ці параметри слід встановити вручну. В деяких варіантах BIOS цей параметр може встановлюватися індивідуально для кожного PCI слота і виглядати так: Slot 1 IRQ, Slot 2 IRQ і т.д.

* Reset Configuration Data (скидання конфігураційних даних) - Рекомендується встановлювати його в Disabled. При установці Enabled BIOS очищатиме область Extended System Configuration Data (Розширені дані про конфігурацію системи - ESCD), в якій зберігаються дані про конфігурування BIOS`ом системи, тому можливі апаратні конфлікти у "кинутих" таким чином напризволяще пристроїв.

IRQ n Assigned to (переривання з номером n призначено на...) - Кожному перериванню системи може бути призначений один з наступних типів пристроїв:

* Legacy ISA (класичні ISA карти) - Звичайні карти для ISA, такі як модеми або звукові карти без підтримки Plug&Play. Ці карти вимагають призначення переривань відповідно до документації на них.

* PCI/ISA PnP (пристрої для шини PCI або пристрої для шини ISA з підтримкою Plug&Play) - цей параметр встановлюється тільки для пристроїв на шині PCI або ISA карт з підтримкою Plug&Play.

DMA n Assigned to (канал DMA з номером n призначений на...) - Кожному каналу DMA системи може бути призначений один з наступних типів пристроїв:

* Legacy ISA (класичні ISA карти) - Звичайні карти для ISA, такі як модеми або звукові карти без підтримки Plug&Play. Ці карти вимагають призначення каналів DMA відповідно до документації на них.

* PCI/ISA PnP (пристрої для шини PCI або пристрої для шини ISA з підтримкою Plug&Play) - цей параметр встановлюється тільки для пристроїв на шині PCI або ISA карт з підтримкою Plug&Play.

PCI IDE IRQ Map to (переривання контролера IDE на PCI відображаються на...) - дозволяє звільнити переривання, займані контролером IDE на шині PCI у разі його відсутності (або заборони) на материнській платі і віддати їх пристроям на шині ISA. Стандартні переривання для ISA - IRQ 14 для першого каналу і IRQ 15 для другого каналу. Може приймати значення

* PCI IDE IRQ mapping (використовується для PCI IDE)

* PC AT (ISA) (використовується для ISA)

PCI Slot IDE 2nd Channel (2-ий канал контролера PCI IDE) - дозволяє або забороняє 2-ий канал контролера IDE. Заборона параметра використовується для звільнення переривання, зайнятого 2-им каналом в тому випадку, якщо до другого каналу ніщо не підключене. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

PCI Latency Timer (таймер затримки на PCI) - Встановлює максимальний час (в тактах частоти шини) протягом якого пристрій на шині PCI може утримувати шину в тому випадку, якщо інший пристрій вимагає доступу до шини. Допустимий діапазон зміни цього параметра - від 16 до 128 з кроком, кратним 8. Значення параметра слід змінювати обережно, оскільки воно залежить від конкретної реалізації материнської плати, краще не змінювати зовсім.

USB IRQ (переривання шини USB) - параметр дозволяє або забороняє призначення переривання для контролера шини USB. Оскільки в комп'ютері часто не вистачає переривань, дозволяти цей параметр слід тільки за наявності пристрою на шині USB в системі. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

VGA BIOS Sequence (послідовність завантаження BIOS відеокарт) - визначає, BIOS якої відеокарти завантажуватиметься першим, AGP відеокарти або PCI. Встановлювати значення цього параметра має сенс тільки у разі установки в комп'ютері декількох відеокарт. Може приймати значення:

* PCI/AGP - спочатку BIOS PCI відеокарти, потім AGP

* AGP/PCI - спочатку BIOS AGP відеокарти, потім PCI

USB Keybord Support Via (підтримка USB клавіатури через ...) - параметр дозволяє встановити, на кого покладається підтримка USB клавіатури - на BIOS або операційну систему. Оскільки не всі операційні системи підтримують USB, рекомендується залишати значення BIOS. Може приймати значення:

* OS - підтримка через операційну систему

* BIOS - підтримка через BIOS

## Розділ Power Management Setup

В цій секції настроюються параметри пов'язані з управлінням живлення, зокрема механізми переходу системи в різні енергозберігаючі режими. Рекомендую якомога менше використовувати можливості BIOS по управлінню живленням, а при великому бажанні переводити систему в енергозберігаючий режим, користуватися настройками операційної системи. А взагалі, на мій погляд чим менше піклуються тим або іншим чином про відключення будь-яких вузлів при простої, тим довше комп'ютер проживе, адже як відомо для будь-якого електронного пристрою самими небезпечними є моменти включення і виключення, а кращий режим для комп'ютера - завжди включений. Єдиний пристрій, який дійсно варто відключати при простої - монітор.

Power Management (управління енергоспоживанням) - дозволяє BIOS'у знижувати енергоспоживання комп'ютера, якщо за ним не працюють, або забороняє. Як Ви вже зрозуміли - рекомендую відключити ... скоріше. Може приймати значення:

* User Define (визначається користувачем) - при установці цього параметра ви можете самостійно встановити час переходу в режим зниженого енергоспоживання.

* Min Saving (мінімальне енергозбереження) - при виборі цього параметра комп'ютер переходитиме в режим зниженого енергоспоживання через час від 40 мін. до 2 годин (залежить від конкретного BIOS материнської плати)

* Max Saving (максимальне енергозбереження) - комп'ютер перейде в режим зниженого енергоспоживання через 10 - 30 с після припинення роботи користувача з ним.

* Disable (заборона енергозбереження) - забороняє режим енергозбереження.

Video Off Option (в якому режимі вимикати монітор) - дозволяє встановлювати, на якій стадії "засипання" комп'ютера переводити монітор в режим зниженого енергоспоживання. Може приймати значення:

* Susp, Stby -> Off (виключення в режимі Suspend І Standby) - монітор перейде в режим зниженого енергоспоживання при настанні або режиму Suspend, або Standby.

* All modes -> Off (виключення у всіх режимах) - монітор буде переведений в режим зниженого енергоспоживання в будь-якому режимі.

* Always On (завжди включений) - монітор ніколи не буде переведений в режим зниженого енергоспоживання

* Suspend -> Off (виключення в режимі Suspend) - монітор перейде в режим зниженого енергоспоживання при настанні режиму Suspend.

Video Off Method (способи виключення монітора) - встановлюється спосіб переходу монітора в режим зниженого енергоспоживання. Може приймати значення:

* DPMS OFF - зниження енергоспоживання монітора до мінімуму

* DPMS Reduce ON - монітор включений і може використовуватися

* DPMS Standby - монітор в режимі малого енергоспоживання

* DPMS Suspend - монітор в режимі надмалого енергоспоживання

* Blank Screen - екран порожній, але монітор споживає повну потужність

* V/H SYNC+Blank - знімаються сигнали розгорток - монітор переходить в режим якнайменшого енергоспоживання.

Suspend Switch (перемикач режиму Suspend) - параметр дозволяє або забороняє перехід в режим suspend (тимчасової зупинки) за допомогою кнопки на системному блоці. Для цього необхідно з'єднати джампер SMI на материнській платі з кнопкою на лицьовій панелі. Як правило, для цього використовується або спеціальна кнопка Sleep, або кнопка Turbo. Режим suspend є режимом максимального зниження енергоспоживання комп'ютером. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Doze Speed (частота процесора в режимі Doze) - визначає коефіцієнт розподілу тактової частоти в режимі Doze (засипання).

Stby Speed (частота процесора в режимі Standby) - визначає коефіцієнт розподілу тактової частоти в режимі Standby (очікування роботи). PM Timers - в цій секції встановлюються часи переходу в різні стадії зниження енергоспоживання.

HDD Power Down (виключення жорсткого диска) - встановлює або час, через який за відсутності обігу жорсткий диск буде вимкнений, або забороняє таке виключення взагалі. Вкрай рекомендую не використовувати таку можливість НІКОЛИ. Може приймати значення:

* Від 1 до 15 хвилин

* Disabled - заборонено

Doze Mode (режим засипання) - встановлює час переходу або забороняє перехід в першу стадію зниження енергоспоживання. Може приймати значення:

* 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour - час переходу (Sec - секунди, Min - хвилини, Hour - годину)

* Disabled - заборонено

Standby Mode (режим очікування роботи) - встановлює час переходу або забороняє перехід в другу стадію зниження енергоспоживання. Може приймати значення:

* 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour - час переходу (Sec - секунди, Min - хвилини, Hour - годину)

* Disabled - заборонено

Suspend Mode (режим тимчасової зупинки) - встановлює час переходу або забороняє перехід в третю стадію зниження енергоспоживання. Може приймати значення:

* 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour - час переходу (Sec - секунди, Min - хвилини, Hour - годину)

* Disabled - заборонене

PM Events - в цій секції указуються ті переривання, від звернення до яких комп'ютер повинен "прокидатися", якщо до пристроїв, що використовують ці переривання, є звертання.

IRQ 3 (Wake-up) - дозвіл цього параметра приведе до "пробудження" комп'ютера від модему або миші, підключеної до COM2. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 4 (Wake-up) - дозвіл цього параметра приведе до "пробудження" комп'ютера від модему або миші, підключеної до COM1. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 8 (Wake-up) - дозвіл цього параметра приведе до "пробудження" комп'ютера від годинника реального часу. Рекомендується залишити його забороненим, оскільки деякі програми можуть використовувати функцію "будильника" годинника комп'ютера для своєї мети. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 12 (Wake-up) - дозвіл цього параметра приведе до "пробудження" комп'ютера від миші, підключеної до порту PS/2. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

В наступній секції вказуються ті пристрої, при активності яких комп'ютер "засипати" не повинен.

IRQ 3 (COM2) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо підключений до порту COM2 пристрій використовується. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 4 (COM1) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо підключений до порту COM1 пристрій використовується. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 5 (LPT2) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо підключений до порту LPT2 пристрій (як правило, принтер) використовується. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 6 (Floppy Disk) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо до накопичувача на гнучких дисках відбувається звертання. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 7 (LPT1) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо підключений до порту LPT2 пристрій (як правило, принтер) використовується. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 8 (RTC Alarm) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо RTC (годинник реального часу) використовуються як таймер. Рекомендується залишити його забороненим, оскільки деякі програми можуть використовувати функцію "будильника" годинника комп'ютера для своєї мети. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 10 (Reserved) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо пристрій, займаючий 10 переривання, використовується. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 11 (Reserved) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо пристрій, займаючий 11 переривання, використовується. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 12 (PS/2 Mouse) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо підключений до порту COM2 пристрій використовується. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 13 (Coprocessor) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо співпроцесор використовується. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 14 (Hard Disk) - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо до жорсткого диска на першому каналі IDE є обіг. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

IRQ 15 - при дозволі цього параметра комп'ютер не "засинає", якщо до жорсткого диска або CD-ROM на другому каналі IDE є звертання. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Power Up Control - параметри в цій секції визначають види управління джерелом живлення і застосовуються для джерел живлення в стандарті ATX і материнських плат, що допускають підключення до такого джерела.

PWR Button < 4 Secs (він же Soft-of PWR-BTTN) (кнопка живлення натиснута менше 4 секунд) - керує функціями кнопки Power на системному блоці комп'ютера. Якщо кнопка живлення натиснута більше 4 секунд, то відбувається виключення АТХ блоку живлення. Може приймати значення:

* Soft Off (програмне виключення) - кнопка працює як звичайна кнопка включення/виключення живлення комп'ютера, але при цьому дозволяється програмне виключення комп'ютера (наприклад, при виході з Windows 95).

* Suspend (тимчасова зупинка) - при натисненні на кнопку живлення на якийсь час менше 4 секунд комп'ютер переходить в стадію Suspend зниження енергоспоживання.

* No Function (немає функцій) - кнопка Power стає кнопкою включення/виключення живлення.

PWR Up On Modem Act (він же Resume Ring) (включення живлення при дзвінку на модем) - дозвіл цього параметра дозволяє включити комп'ютер при дзвінку на модем. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

Wake On LAN (Пробудження від сітки) - при дозволі цього параметра комп'ютер включається по сигналу від локальної сітки. Таке включення можливо тільки при установці в комп'ютер мережної карти, що підтримує цей режим. Може приймати значення:

* Enabled - дозволено

* Disabled - заборонено

АС PWR Loss Restart (включити комп'ютер після пропадання живлення) - дозвіл цього параметра дозволяє включити комп'ютер після пропадання живлення. В противному випадку після відновлення живлення комп'ютер не включиться і необхідно буде знову натискувати кнопку подачі живлення (Power). Може приймати значення:

* Enabled - дозволено, комп'ютер включиться після того, як живлення пропало, а потім з'явилося.

* Disabled - заборонено, комп'ютер не включиться в такій ситуації.

* Буває і третє значення, по-різному зване в різних BIOS Setup, суть якого зводиться до того, що комп'ютер включиться, якщо у момент пропадання живлення був включений, і залишиться вимкненим в противному випадку.

Automatic Power Up (автоматичне включення) - використовуючи цей параметр, можна включати комп'ютер щодня в вказаний час або включити його у вказаний день і годину. Може приймати значення:

* Everday (щодня) - при введенні часу комп'ютер включатиметься щодня в призначений час. Час вводиться в полі Time (hh:mm:ss) Alarm в порядку годинник:минути:секунди або клавішами PgUp, PgDn, або безпосереднім введенням чисел.

* Date (по даті) - комп'ютер включиться в заданий день і в заданий час. При виборі цього параметра з'являється поле для введення часу (таке ж, як і для Everyday) і поле для введення дня місяця Date Month Alarm - день місяця - в цьому полі вводиться число в місяці. Це автоматично означає, що запрограмувати включення комп'ютера можна тільки всередині одного місяця.

* Disabled - заборонено

## Інші настройки

Крім перерахованих настройок є ще декілька пунктів в настройках BIOS SETUP. Одна з них - встановити пароль, який може не дозволяти користувачу, його не знаючому входити в настройки BIOS Setup, крім того цей пароль можна використовувати для запобігання запуску комп'ютера користувачем, не знайомим з паролем. В BIOS Setup є параметр настройки, під назвою Security, і він може приймати значення System і Setup. При встановленому значенні System, користувача запитають пароль перед тим, як проводити старт комп'ютера, відразу після тестування устаткування. Якщо встановити значення Setup, то користувача запитають пароль у випадку, якщо він захоче ввійти в BIOS Setup. Крім того в сучасних BIOS розрізняють два типи паролів: призначений для користувача і супервізорський. Знаючий пароль користувача може ввійти в BIOS Setup і подивитися всі настройки, але ніщо не може поміняти, в той час, як користувач, знаючий супервізорський пароль може змінювати настройки BIOS Setup.

Окрім цього нерідко окремо винесений пункт автовизначення ЖОРСТКИХ ДИСКІВ. Вибравши цей пункт, Ви скомандуєте Вашому BIOS провести автоматичне визначення параметрів встановлених жорстких дисків, від Вас же вимагається тільки погоджуватися з тим, щоб знайдені параметри були записані, і так само вказати тип трансляції (пригадайте, як правило використовують LBA), якщо можливо застосування декількох трансляцій.

В сучасних BIOS Setup є ще один пункт: програмна настройка частоти системної шини, множника процесора, живлення. Ми вже розбирали цей пункт свого часу. За допомогою цього пункту меню Ви можете розігнати свій комп'ютер, не знімаючи з нього кришки і не розбираючи, такий спосіб конфігурування набагато зручніший, ніж користуватися перемичками на материнській платі.

Ну і нарешті, нерідко в BIOS Setup передбачена настройка за умовчанням. Вибираючи настройку за умовчанням, Ви встановлюєте ВСІ описані вище параметри BIOS Setup, так, як вважає потрібним сам BIOS Setup. Застосовувати такий метод можна лише в тому випадку, якщо Ви не уявляєте собі, що значать всі ці настройки (сподіваюся, тепер це не так), зрозуміло сподіватися на те, що BIOS Setup встановить оптимальні параметри системи не варто - настройки будуть націлені на максимальну стійкість системи в збиток продуктивності.

Ну і останнє, що Ви повинні зробити, закінчивши настроювати BIOS Setup - зберегти зміни, а потім вийти. Після цього комп'ютер перезавантажиться, і стартуватиме з новими настройками.

# Коди помилок при старті системи

Коли система завантажується, то у разі виникнення на етапі завантаження будь-яких  збоїв BIOS знаходячи помилку, примушує пищати системний динамік, таким чином сигналізуючи про проблеми при старті. У випадку, якщо комп'ютер не запускається, але при спробі включення  не пищить, то тоді слід: перевірити, чи підключений динамік :), переконатися в справності процесора (якщо код BIOS немає кому виконувати, то і сигналів не буде) і самого BIOS (якщо мікросхема BIOS не містить коректної програми, то зрозуміло не буде ні писків, ні роботи). Проте, непрацюючий комп'ютер при старті як правило пищить, і знаючи що означають ті або інші писки, можна зрозуміти, які вузли не справні. Взагалі кажучи, різні версії BIOS різних виробників можуть мати різні відповідності між помилками і кодами, які видаються з динаміка, проте типова ситуація, коли перераховані нижче помилки супроводяться наступними звуками:

| Число сигналів | Опис проблеми | Рішення |
| --- | --- | --- |
| 1 | DRAM refresh failure | Вставте пам'ять ще раз. Якщо не допомагає, то це проблема з пам'яттю. |
| 2 | Parity Circuit Failure |  |
| 3 | Base 64K RAM failure |  |
| 4 | System Timer Failure | Материнська плата непрацездатна |
| 5 | Processor Failure |  |
| 6 | Keyboard Controller / Gate A20 Failure | Витягніть і вставте чип контролера клавіатури. Якщо не допомагає, замініть контролер клавіатури. Якщо і це не допомагає, перевірте клавіатуру і її кабель |
| 7 | Virtual Mode Exception Error | Материнська плата непрацездатна |
| 8 | Display Memory Read/Write Failure | Помилка пам'яті відеоадаптера. Переінсталюйте відеокарту і пам'ять на ній. Якщо не допомагає, замініть відеокарту. |
| 9 | ROM BIOS Checksum Failure | Помилка в мікросхемі BIOS. Спробуйте витягнути і вставити наново цей чіп. Якщо не допомагає, необхідне перепрошити його вміст або замінити мікросхему. |
| 10 | CMOS Shutdown Register Read/Write Error | Материнська плата непрацездатна |
| 1 довгий 2 коротких | Video failure | Переінсталюйте відеокарту. Якщо не допомагає, доведеться її замінити |
| 1 довгий 3 коротких | Video failure | Переінсталюйте відеокарту. Якщо не допомагає, доведеться її замінити |
| вічні короткі гудки | Немає пам'яті | Перевірте установку модулів пам'яті |
| 1 довгий | POST passed. | Все йде за планом |

Аварійні звукові сигнали, видавані AMI BIOS при завантаженні.

### Звукові сигнали

| Число сигналів | Опис проблеми | Рішення |
| --- | --- | --- |
| 1 | DRAM refresh failure | Вставте пам'ять ще раз. Якщо не допомагає, то це проблема з пам'яттю. |
| 2 | Parity Circuit Failure |  |
| 3 | Base 64K RAM failure |  |
| 4 | System Timer Failure | Материнська плата непрацездатна |
| 5 | Processor Failure |  |
| 6 | Keyboard Controller / Gate A20 Failure | Витягніть і вставте чіп контролера клавіатури. Якщо не допомагає, замініть контролер клавіатури. Якщо і це не допомагає, перевірте клавіатуру і її кабель |
| 7 | Virtual Mode Exception Error | Материнська плата непрацездатна |
| 8 | Display Memory Read/Write Failure | Помилка пам'яті відеоадаптера. Переінсталюйте відеокарту і пам'ять на ній. Якщо не допомагає, замініть відеокарту. |
| 9 | ROM BIOS Checksum Failure | Помилка в мікросхемі BIOS. Спробуйте витягнути і вставити наново цей чіп. Якщо не допомагає, необхідне перепрошити його вміст або замінити мікросхему. |
| 10 | CMOS Shutdown Register Read/Write Error | Материнська плата непрацездатна |
| 1-2 | Search for option ROM (video configure fails) |  |
| 1-3 | Video failure | Переінсталюйте відеокарту. Якщо не допомагає, доведеться її замінити |
| 1-2-2-3 | BIOS ROM checksum |  |
| 1-3-1-1 | Test DRAM refresh |  |
| 1-3-1-3 | Test keyboard controller |  |
| 1-3-4-1 | Test 512K base address lines |  |
| 1-3-4-3 | Test 512K base memory |  |
| 1-4-1-1 | Test memory bus |  |
| 2-1-2-3 | Check ROM соруright notice |  |
| 2-2-3-1 | Test for unexpected interrupts |  |
| 1 | POST passed. | Все йде за планом |

### Повідомлення про помилки

| Повідомлення | Проблема | Рішення |
| --- | --- | --- |
| CH-2 Timer Error | Не фатально. Може бути викликаний периферією |  |
| INTR #1 Error | Перший канал переривань не пройшов POST | Перевірте пристрої, займаючі IRQ 0-7. |
| INTR #2 Error | Другий канал переривань не пройшов POST | Перевірте пристрої, займаючі IRQ 8-15. |
| CMOS Battery State Low |  | Замініть батарею |
| CMOS Checksum Failure | Контрольна сума даних в CMOS-пам'яті не сходиться з обчисленою раніше | Запустіть Setup |
| CMOS Memory Size Mismatch | Розмір зайнятої CMOS-пам'яті не сходиться з тим, який повиннен бути | Запустіть Setup |
| CMOS System Optons Not Set | Дані в CMOS пошкоджені або відсутні | Запустіть Setup |
| Display Switch Not Proper | Неправильно виставлений тип монітора (кольоровий або моно) на материнській платі | Переставте джампер в правильне положення |
| Keyboard is locked ... Unlock it |  | Розблокуйте клавіатуру |
| Keyboard Error | Проблема з клавіатурою | Перевірте відповідність типу клавіатури (AT/XT) контролеру. Можна спробувати відключити тестування клавіатури при завантаженні в Setup |
| K/B Interface Error | Проблема з під'єднуванням клавіатури до материнської плати |  |
| FDD Controller Failure | BIOS не може зв'язатися з контролером гнучких дисків | Перевірте під'єднування дисковода і його дозволеність на мультикарті |
| HDD Controller Failure | Те ж, але з вінчестером |  |
| З: Drive Error | Диск З не відповідає | Або в Setup виставлений неправильний тип диска, або диск не відформатований, або погано підключений |
| D: Drive Error | Те ж саме, але з диском D | Те ж |
| З: Drive Failure | Диск Із знаходиться, але не працює. Дуже серйозна проблема |  |
| D: Drive Failure | Те ж про диск D |  |
| CMOS Time and Date Not Set |  | Запустіть Setup |
| Cache Memory Bad, do Not Enable Cache! |  | Дійсно поганий кеш, доведеться замінити. Хоча спочатку спробуйте просто перезавантажитися |
| 8042 Gate-A20 Error! | Лінія A20 контролера клавіатури не працює | Замініть контролер клавіатури (8042) |
| Address Line Short | Проблема з схемою адресації пам'яті | Спробуйте перезавантажитися (вимкнувши комп'ютер і почекавши секунд 30). Проблема може вирішитися сама |
| DMA #1 Error | Помилка першого каналу DMA | Може бути викликаний відповідним периферійним пристроєм |
| DMA Error | Помилка контролера DMA |  |
| No ROM Basic. | Система не може завантажитися. (наприклад, неможливо знайти операційну систему) | Встановіть завантажувальний диск або змініть його в Setup |
| Diskette Boot Failure | Не вдається завантажитися з дискети |  |
| Invalid Boot Diskette | Аналогічно, але дискета читається |  |
| On Board Parity Error | Помилка контролю парності | Може бути викликаний відповідній периферією, що займає адресу, вказану в повідомленні про помилку |
| Off Board Parity Error | Аналогічно | Те ж |
| Parity Error | Аналогічно | Те ж |
| Memory Parity Error at XXXX | Помилка пам'яті | Те ж |
| I/O Card Parity Error at XXXX | Те ж | Те ж |
| DMA Bus Time-out | Пристрій не відповідає в течії 7.8мкс | Проблема в платі розширення (спробуйте знайти ту платню, яка викликає цю помилку і замініть її) |
| Memory mismatch, run Setup |  | Встановіть в Setup Memory Relocation в Disable |
| EISA CMOS Checksum Failure | Не сходиться контрольна сума EISA CMOS, або сіла батарея |  |
| EISA CMOS Inoperational | Помилка читання/запису в CMOS RAM | Батарея може бути поганою |
| Expansion Board not ready at Slot X | AMI BIOS не може знайти плату в слоті номер X | Перевірте установку плати в цьому слоті |
| Fail-Safe Timer NMI Inoperational | Помилка таймера NMI |  |
| ID information mismatch for Slot X | ID EISA-карти в слоті X не відповідає ID, записаному в CMOS RAM. |  |
| Invalid Configuration Information for Slot X | Конфігураційна інформація про карту в слоті Х EISA некоректна | Запустіть ЕСU |
| Software Port NMI Inoperational | Програмний порт NMI не працює |  |
| BUS Timeout NMI at Slot X | Карта в слоті Х NMI не відповідає |  |
| (E)nable (D)isable Expansion Board? |  | Виберіть E для дозволу використовування карти в слоті Х NMI або D в противному випадку |
| Expansion Board disabled at Slot X | Плата розширення в слоті Х NMI неприступна |  |
| Fail-Safe Timer NMI | Таймер NMI згенерував помилку |  |
| Software Port NMI | Генерується програмним портом NMI |  |

Аварійні звукові сигнали, видавані Award BIOS при завантаженні.

### Звукові сигнали

| Число сигналів | Проблема | Рішення |
| --- | --- | --- |
| 1 довгий 2 коротких | Video error | Переінсталюйте відеокарту. Перевірте відеопам'ять. Замініть карту |
| Короткі сигнали | Memory error | Проблеми з пам'яттю. Спробуйте замінити модулі пам'яті. |

### Повідомлення про помилки

| Повідомлення | Проблема | Рішення |
| --- | --- | --- |
| CMOS BATTERY HAS FAILED | Сіла батарея | Замініть батарею |
| CMOS CHECKSUM ERROR | Неправильна контрольна сума CMOS. Дані в CMOS пошкоджені. Можливо, батарея села | Перевірте батерейку і замініть її у разі потреби |
| DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER | Не знайдений завантажувальний диск | Завантажтеся з дискети і перевірте системні файли на жорсткому диску |
| DISKETTE DRIVES OR TYPES MISMATCH ERROR - RUN SETUP | Типи дисководів, фактично встановлених в системі і їх описи в CMOS не сходяться | Запустіть Setup і введіть правильний тип дисковода |
| DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY | Неправильно виставлений тип монітора (кольоровий або моно) на материнській платі | Переставте джампер в правильне положення |
| DISPLAY TYPE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT | Змінився тип дисплея з часу останнього завантаження | Запустіть Setup і введіть правильний тип дисплея |
| EISA Configuration Checksum Error | Не сходиться контрольна сума EISA non-volatile RAM | Запустіть EISA Configuration Utility |
| EISA Configuration is Not Complete | Інформація в EISA - неповна | Запустіть EISA Configuration Utility |
| ERROR ENCOUNTERED INITIALIZING HARD DRIVE | Не ініціалізувався жорсткий диск | Перевірте установку контролера жорстких дисків і сполучні кабелі |
| ERROR INITIALIZING HARD DRIVE CONTROLLER | Контролер жорстких дисків не ініціалізувався | Перевірте установку контролера, і параметри жорсткого диска, вказані в Setup. Також перевірте джампера на жорсткому диску |
| FLOPPY DISK CNTRLR ERROR OR NO CNTRLR PRESENT | Неможливо ініціалізувати контролер гнучких дисків | Перевірте установку контролера, і параметри дисковода, вказані в Setup |
| Invalid EISA Configuration | Дані про конфігурацію EISA не вірні | Запустіть EISA Configuration Utility |
| KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT | Неможливо ініціалізувати клавіатуру | Перевірте підключення клавіатури і її тип. В крайньому випадку відключите контроль клавіатури при завантаженні |
| Memory Address Error at XXXX | Помилка пам'яті | Замініть пам'ять |
| Memory parity Error at XXXX | Помилка контролю парності | Замініть пам'ять |
| MEMORY SIZE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT | Розмір пам'яті змінився з часу останнього завантаження | Якщо є EISA, запустіть EISA Configuration Utility. В противному випадку ввійдіть в Setup |
| Memory Verify Error at XXXX | Помилка при тестуванні пам'яті | Замініть пам'ять |
| OFFENDING ADDRESS NOT FOUND | Біда з контролером пам'яті |  |
| OFFENDING SEGMENT: | Те ж саме |  |
| PRESS А KEY TO REBOOT | Повідомлення виникає при виявленні помилок і необхідності перезавантаження | Натискуйте будь-яку кнопку |
| PRESS F1 TO DISABLE NMI, F2 TO REBOOT | Проблеми з немаскованими перериваннями |  |
| RAM PARITY ERROR - CHECKING FOR SEGMENT | Помилка парності в RAM |  |
| Should Be Empty But EISA Board Found | ID одній з карт розширення не відповідає конфігурації | Запустіть EISA Configuration Utility |
| Should Have EISA Board But Not Found | Карта не відповідає на запит по ID | Запустіть EISA Configuration Utility |
| Slot Not Empty | Слот, записаний в конфігурації як порожній, зайнятий | Запустіть EISA Configuration Utility |
| SYSTEM HALTED, (CTRL-ALT-DEL) TO REBOOT ... | Позначає зупинку процесу завантаження | Натискуйте Ctrl-Alt-Del |
| Wrong Board in Slot | Встановлена карта не з тим ID | Запустіть EISA Configuration Utility |

Аварійні звукові сигнали, видавані Phoenix BIOS при завантаженні.

### Звукові сигнали

| Число сигналів | Проблема | Рішення |
| --- | --- | --- |
| 1-1-3 | Real-time clock write/read failure |  |
| 1-1-4 | ROM BIOS checksum failure |  |
| 1-2-1 | Programmable Interval Timer failure |  |
| 1-2-2 | DMA initialization failure |  |
| 1-2-3 | DMA page register write/read failure |  |
| 1-3-1 | RAM refreash verification failure |  |
| 1-3-3 | 1st 64 KB RAM chip or data line failure multi-bit |  |
| 1-3-4 | 1st 64 KB RAM odd/even logic failure |  |
| 1-4-1 | 1st 64 KB RAM address line failure |  |
| 1-4-2 | 1st 64 KB RAM parity test in progress or failure |  |
| 2-1-1 | Bit 0 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-1-2 | Bit 1 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-1-3 | Bit 2 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-1-4 | Bit 3 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-2-1 | Bit 4 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-2-2 | Bit 5 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-2-3 | Bit 6 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-3-4 | Bit 7 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-3-1 | Bit 8 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-3-2 | Bit 9 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-3-3 | Bit А 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-2-4 | Bit B 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-4-1 | Bit З 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-4-2 | Bit D 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-4-3 | Bit E 1st 64 KB RAM failure |  |
| 2-4-4 | Bit F 1st 64 KB RAM failure |  |
| 3-1-1 | Slave DMA register failure |  |
| 3-1-2 | Master DMA register failure |  |
| 3-1-3 | Master interrupt mask register failure |  |
| 3-1-4 | Slave interrupt mask register failure |  |
| 3-2-4 | Keyboard controller test failure |  |
| 3-3-4 | Screen memory test failure |  |
| 3-4-1 | Screen initialization failure |  |
| 3-4-2 | Screen retrace test failure |  |

Контрольні запитання

## Системні ресурси персонального комп’ютера:

      - канали запитів переривань (IRQ);

      - канали прямого доступу до пам'яті (DMA);

      - адреси портів введення-виведення.

## Розділ STANDART BIOS SETUP (всі опції).

## Розділ BIOS FEATURES SETUP:

## Virus Warning

## CPU Internal Cache/External Cache

## CPU Level 1 Cache/CPU Level 2 Cache

## CPU Level 2 Cache ЕСC Check

## Quick Power On Self Test

## Boot Sequence

## Boot Up System Speed

## Swap Floppy Drive

## Boot Up Floppy Seek

## Boot Up NumLock Status

## Typematic Rate Setting

## Typematic Rate (Chars/Sec)

## Typematic Delay (Msec) (затримка повторення в msec)

## Video ROM BIOS Shadow

## Floppy Disk Access Control

## Report No FDD For WIN 95

## Розділ CHIPSET FEATURES SETUP.

## Розділ PnP/PCI Configuration Setup:

## PNP OS Installed

## Resources Controlled

## IRQ n Assigned to

## DMA n Assigned to

## PCI IDE IRQ Map to

## PCI Slot IDE 2nd Channel

## Розділ Power Management Setup:

## Power Management

## Video Off Option

## Video Off Method

## Suspend Switch

## HDD Power Down

## Doze Mode

## Standby Mode

## Suspend Mode

## IRQ 3 (Wake-up)

## IRQ 4 (Wake-up)

## IRQ 8 (Wake-up)

## IRQ 12 (Wake-up)

## Power Up Control

## PWR Button < 4 Secs

## Wake On LAN

## АС PWR Loss Restart

## Automatic Power Up

## Встановлення паролю.

## Авто визначення дисків.