Електричний паяльник

/ — стержень;     2 — нагрівальний    елемент;   3 - контакти-виводи   резистора;   4 - хомут;    5 — болти,  які  скріплюють  хомут;   6 — проводи   шнура   живлення;   7 — рукоятка;   8 —   шнур   живлення;     9 — вилка     штепсельна.

Електричний паяльник неважко зробити, якщо є засклитий резистор типу ПЭВ. Потужність такого паяльника не перевищує 30 вт, тому він дуже зручний при монтажі радіоелектронних схем. На даному мал.. зображено -                                                   конструкцію такого паяльника. Стержнем може бути запасний стержень від електричного паяльника ЗТ-П чи кусок прутка з червоної міді відповідного розміру. Нагрівальним елементом може бути дротяний засклитий резистор    типу    ПЗВ-20. Для напруги 220 в потрібний резистор, який має опір 1 ком.

Ручку можна використати готову, призначену для інструментів, або виточити на токарному верстаті, бажано з дерева твердої породи. В ручці треба просвердлити наскрізний отвір для шнура, за допомогою якого нагрівальний елемент вмикають в електричну мережу.

Нагрівальний   елемент   прикріплюють   до ручки хомутиком,   який можна виготовити    з алюмінію   чи сталі завтовшки 1,5 мм..

Складаючи паяльник, резистор ПЗВ треба затиснути хомутиком так, як показано на малюнку і прикріпити шурупами до торця ручки. До виводів резистора припаюють кінці проводів шнура живлення. Шнур, як і в фабричному паяльнику, закінчується   штепсельною вилкою.

Користуючись цим паяльником, не слід забувати, що нагрівальний елемент відкритий і нагрівається до температури 200°С, тому треба бути обережним.