Муніципальна загальноосвітня установа – середня загальноосвітня школа №3 р. Унеча  Брянської області.

| «Погоджено» Голова профспілкового комітету «___» ________________ 200__ р. ________________________________ ________________________________ | «Затверджую» Діректори школи «___» ________________ 200__ р. ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ №

по пожежній безпеці в установі

1. Спільні|загальні| вимоги пожежної безпеки

1.1. Територія установи повинна постійно міститися|утримуватися| в чистоте|. Відходи горючих матеріалів, опале листя і суху траву следует| регулярно прибирати і вивозити з території.

1.2. Евакуаційні проходи, тамбури і сходи не захаращувати яким-небудь устаткуванням|обладнанням| і предметами.

1.3. В період перебування в будівлі установи людей дверей эвакуационных| виходів закривати|зачиняти| лише|тільки| зсередини за допомогою легкооткрывающихся| запоровши.

1.4. Двері (люки) горищних і технічних приміщень|помешкань| мають бути постійно закриті|зачиняти| на замок.

1.5. Пожежні крани мають бути обладнані рукавами і стволами|, поміщеними в шафи, які пломбуються. Пожежник рукав| має бути приєднаний до крана і стовбура|ствола|.

1.6. Перевірка працездатності пожежних кранів внутрішнього противопожарного| водопроводу повинна здійснюватися не рідше два раз на рік (навесні і осінню) з|із| перемотуванням льняних рукавів на нову складку.

1.7. Установки пожежної автоматики повинні експлуатуватися в автоматичному режимі і цілодобово знаходитися|перебувати| в работоспособном| достатку|стані|.

1.8. Вогнегасники повинні розміщуватися в досяжних|легкодоступних| місцях на висоті не більше 1,5 м, де виключено їх пошкодження|ушкодження|, попадання на  них прямих сонячних променів, безпосередню дію отопительных| і нагрівальних приладів.

1.9. Несправні електромережі і електроустаткування|електрообладнання| негайно відключати до приведення їх в пожаробезопасное| достаток|стан|.

1.10. На кожному поверсі на видному|показному| місці має бути вивішений план евакуації на випадок виникнення пожежі, затверджений руководителем|.

1.11. У коридорах і на дверях евакуаційних виходів мають бути приписуючі і вказівні знаки безпеки.

1.12. Після закінчення занять працівники установи повинні тщательно| оглянути свої закріплені приміщення|помешкання| і закрити|зачиняти| їх, знеструмивши електромережу.

2. Забороняється:

2.1. Розводити вогнища|багаття|, спалювати сміття на території установи.

2.2. Палити|курити| в приміщеннях|помешканнях| установи.

2.3. Проводити сушку білизни, владнувати|влаштовувати| склади, архіви і так далі в чердачных| приміщеннях|помешканнях|.

2.4. Проживати в будівлі установи обслуговуючому персоналу і іншим особам|лицям|.

2.5. Зберігати в будівлі установи легкозаймисті, горючі рідини і інші легкозаймисті матеріали.

2.6. Використовувати для обробки стін і стель горючі матеріали.

2.7. Знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, коридорів, тамбурів і сходових кліток|клітин|.

2.8. Забивати цвяхами дверей евакуаційних виходів.

2.9. Залишати без нагляду|догляду| включені в мережу електроприлади.

2.10. Застосовувати як електричний захист саморобні запобіжники, що не калібруються («жучки»).

2.11. Проводити вогневі|вогняні|, зварювальні і інші види пожароопасных| робіт в будівлі установи за наявності в приміщеннях|помешканнях| людей, а також без письмового наказу|наказ-інструкції|.

2.12. Проводити прибирання приміщень|помешкань| із застосуванням бензину, гасу|керосину| або і інших легкозаймистих і горючих рідин, а також проводити відігрівання замерзлих труб паяльними лампами і іншими способами із застосуванням відкритого|відчиняти| вогню.

3. Дії при виникненні пожежі.

3.1. Негайно повідомити про пожежу в найближчу пожежну частку|частину| по телефону №______.

3.2. Негайно оповістити людей про пожежу і повідомити руководителю| установи або замінюючому його працівникові.

3.3. Відкрити|відчиняти| всі евакуаційні виходи і евакуювати|евакуйовувати| людей із|із| здания|.

3.4. Винести з|із| будівлі найбільш коштовне|цінне| майно і документи.

3.5. Покидаючи приміщення|помешкання| або будівлю, вимкнути вентиляцію, закрити|зачиняти| за собою всі двері і вікна щоб уникнути поширення|розповсюдження| вогню і диму в суміжні приміщення|помешкання|.

3.6. Силами добровільної пожежної дружини приступити до тушению| пожежі і його локалізації за допомогою первинних засобів пожаротушения|.

3.7. Відключити електромережу і забезпечити безпеку людей, принимающих| участь в евакуації і гасінні пожежі, від можливих обрушений| конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і повышенной| температури, ураження|поразки| електричним струмом|током|.

«Погоджено|узгоджений|» Заступник керівника установи _____

Розробив: Башлаков а.С.Разработал: Башлаков А.С.

«Погоджено»«Согласовано»

Заступник керівника установи по виховній роботі

«___» _____________________ 200__ р.

________________________________

________________________________